数据通信与网络技术课程设计题目及要求

## 第一部分 网络协议的分析与仿真实验（共3题）

### 题目1：BGP与EIGRP路由协议仿真及性能对比

#### 一、设计目的

1. 掌握BGP路径矢量、EIGRP高级距离矢量协议工作原理；

2. 熟练使用PT搭建多AS、多区域混合带宽拓扑；

3. 通过抓包对比两种路由协议收敛特性、资源开销差异。

#### 二、详细任务要求

1. 拓扑搭建

搭建不少于3个AS自治域网络，AS间EBGP互联，AS内部全EIGRP组网；链路混合1000M光纤、100M以太网、1.5M串行低速链路，人为设置不同链路时延。至少部署5台路由器、2台终端PC。

2. 设备配置

完成EIGRP AS域配置、BGP邻居建立、路由发布、路由汇总配置；配置链路带宽、接口时延参数。

3. 故障仿真与抓包

分别模拟主干链路断开、核心路由器宕机两类故障，Wireshark抓取EIGRP更新报文、BGP OPEN/UPDATE报文，保存抓包文件。

4. 数据统计分析

记录故障发生后全网路由收敛时间、路由表条目数量、链路带宽占用率；结合算法原理分析收敛快慢原因，对比BGP与EIGRP适用场景。

#### 三、提交成果

课程设计说明书（≥3000字）、PT工程文件.pkt、Wireshark抓包pcap文件、数据对比表格。

#### 四、考核要点

拓扑规范性、协议配置正确性、故障复现、数据分析完整性。

### 题目2：HTTPS+HTTP/2协议解析与简易Web服务开发

#### 一、设计目的

1. 理解HTTP/1.1、HTTP/2、HTTPS协议区别与TLS加密流程；

2. 自主编写简易Web服务程序，实现GET/POST业务处理；

3. 掌握CDN负载均衡原理，PT仿真多节点缓存架构。

#### 二、详细任务要求

1. Web服务开发

使用Python编写简易服务端，实现HTTPS证书配置、HTTP/2多路复用，支持GET访问静态HTML页面、POST表单数据提交与返回。

2. 报文抓包解析

Wireshark抓取TLS握手全过程、HTTP/2二进制帧报文，提取URI、响应码、请求头、Cookie字段；整理HTTP1.1、HTTP/2、HTTPS三者差异。

3. CDN仿真测试

PT搭建源站+3台CDN边缘服务器拓扑，划分不同网段，分别测试直连源站、访问就近CDN节点的RTT往返时延，对比负载均衡优化效果。

#### 三、提交成果

设计报告、源代码、证书文件、抓包文件、pkt拓扑文件、RTT测试数据表。

#### 四、考核要点

代码可运行、报文分析准确、CDN测试数据完整。

### 题目3：UDP与TCP协议仿真及拥塞、流量控制对比实验

#### 一、设计目的

1. 掌握TCP面向连接、UDP无连接原理，理解TCP三次握手、四次挥手、流量控制与拥塞控制机制；

2. 通过编程实现TCP、UDP数据收发，直观区分两类传输层协议工作特点；

3. 借助抓包与PT仿真，在不同链路环境下对比两种协议吞吐量与传输稳定性。

#### 二、详细任务要求

1. 程序开发：TCP/UDP简易收发程序

采用Python分别编写TCP客户端/服务端、UDP客户端/服务端程序，实现自定义文本数据收发；可修改TCP滑动窗口大小、超时重传时间参数，UDP直接无连接收发数据。

2. 抓包分析与时序绘图

Wireshark抓取TCP连接建立、数据传输、连接断开报文以及UDP通信报文；绘制TCP序列号-时间曲线图，观察滑动窗口、拥塞窗口动态变化，总结UDP无流量管控的报文发送特征。

3. PT链路仿真性能测试

PacketTracer搭建两类链路：低时延10ms、高时延100ms，统一限制链路带宽1Mbps形成带宽瓶颈；分别测试TCP、UDP实际吞吐量、丢包率，分析TCP拥塞控制限速机制、UDP抢占带宽的现象。

#### 三、提交成果

实验报告、TCP/UDP源代码、Wireshark抓包pcap、时序分析图、PT仿真pkt文件、吞吐量对比表格。

#### 四、考核要点

程序可正常通信、报文解析无误、测试数据齐全、原理分析合理。

## 第二部分 企业级网络规划与PacketTracer仿真设计（共5题）

### 题目4：综合文旅商业综合体网络规划设计

#### 一、设计目的

完成大型商业综合体整体组网规划，熟练VLAN划分、QoS限速、WLAN部署、出口安全架构设计。

#### 二、详细任务要求

1. 项目概况：6万㎡综合体，6层商用+地下2层机房，终端总数2300台（POS收银、监控、游客无线、办公终端、游乐设备）；1-2层商超、3-4层游乐、5层餐饮、6层影院。

2. VLAN与QoS规划：按楼层+业务划分VLAN，商超、餐饮、影院、办公、安防、访客6大网段，跨网段访问配置QoS限速；安防摄像头独立组网。

3. 机房部署：地下二层中心机房部署票务服务器、商户结算服务器、客流分析服务器、安防平台服务器。访客WiFi限速1.5Mbps，商户专线带宽最低保障60Mbps。

4. 出口设计：互联网总出口带宽2.5Gbps，部署链路负载均衡、DDoS防御设备；PT完整搭建全拓扑，调试连通性、限速、无线接入全部功能。

#### 三、提交成果

组网方案说明书、拓扑结构图、VLAN规划表、pkt仿真文件、功能测试记录表。

### 题目5：连锁康养医院集团广域网方案设计

#### 一、设计目的

掌握跨城IPsec VPN组网、医疗网安全隔离、Portal无线认证、全网日志审计部署方案。

#### 二、详细任务要求

1. 组网架构：4个城市10家分院，单院90台终端（病房设备、医疗PDA、收费POS、办公PC、监控），总部与各分院IPsec VPN专线互通。

2. 网段划分：院内划分医疗内网VLAN、行政办公VLAN、访客WiFi VLAN，医疗业务网络逻辑隔离禁止直接访问互联网。

3. 服务器部署：总部机房部署HIS医疗系统、电子病历数据库、远程会诊服务器；分院部署本地缓存服务器。

4. 接入与安全：病房WiFi采用Portal短信认证，单分院出口带宽60Mbps；全网部署统一日志审计系统；PT仿真VPN连通、VLAN隔离、上网权限测试。

#### 三、提交成果

组网方案、IP地址规划表、PT拓扑文件、测试报告。

### 题目6：军工配套研究院涉密专网规划设计

#### 一、设计目的

掌握密级网络物理隔离、网闸跨网交换、802.1X、CA证书认证、多层次安全防护设计规范。

#### 二、详细任务要求

1. 网络分区：5个科研实验室+超算数据中心+办公楼，合计920台设备；按绝密、机密、秘密、公开四级物理隔离，跨密级数据交互依靠安全网闸，涉密区域禁用任何无线设备。

2. 接入认证：实验室有线网络启用802.1X准入认证；办公区内网WLAN采用国密CA证书认证。

3. 服务器部署：数据中心部署超算服务器、涉密存储服务器、仿真测试服务器、内部涉密视频会商服务器。

4. 安全出口：外网出口带宽600Mbps，分层部署边界防火墙、IDS入侵防御、DLP数据防泄漏系统；PT完成隔离策略、安全设备配置仿真验证。

#### 三、提交成果

涉密网络设计方案、分区拓扑图、安全设备配置文档、pkt文件。

### 题目7：智慧产业园园区综合网络设计

#### 一、设计目的

学习FTTH光纤入户、POE安防组网、Wi‑Fi7无线部署、物联网隔离、下一代防火墙配置。

#### 二、详细任务要求

1. 项目概况：12栋产业楼宇+园区公寓+物业中心，终端总量18000台（企业办公、POE监控、智慧水电物联网、智能家居）；按楼栋划分独立VLAN。

2. 网络隔离：企业办公网、安防专网、物联网设备网三层逻辑隔离，禁止物联网终端直接访问办公网段。

3. 接入部署：企业用户FTTH光纤入户，园区公共区域部署Wi‑Fi7室外AP，全园区监控POE集中供电；物业机房部署园区运维服务器、安防管理服务器、物联网网关、公告发布服务器。

4. 出口防护：园区总出口12Gbps，部署下一代防火墙，配置物联网安全防护策略；PT完成全场景组网与访问控制调试。

#### 三、提交成果

园区组网方案、IP规划、无线点位表、PT工程文件、测试报告。

### 题目8：新茶饮全国连锁云网SD-WAN组网设计

#### 一、设计目的

掌握SD-WAN广域组网、门店多VLAN业务隔离、微信WiFi认证、5G链路备份、云端API网关安全设计。

#### 二、详细任务要求

1. 组网概况：6个省会城市共62家门店，单店45台终端（点单机、后厨打印机、收银POS、监控），总部云端与门店通过SD-WAN智能专线互联。

2. 门店VLAN划分：门店内部拆分点餐业务VLAN、支付收银VLAN、安防监控VLAN，三层业务隔离。

3. 软硬件部署：云端部署ERP、供应链、会员管理服务器；门店部署边缘网关，支持断网本地缓存订单数据。

4. 接入与安全：顾客WiFi实现微信一键连WiFi，收银终端配置5G链路做断线备份；总部出口带宽2.2Gbps，部署安全API网关加密线上订单传输；PT仿真SD-WAN主备链路切换、业务连通测试。

#### 三、提交成果

SD-WAN组网方案、VLAN/IP规划表、pkt文件、功能测试文档。

## 第三部分 硬件相关题目（共8题）

### 题目9：基于传感器节点的温湿度数据采集与网络上传系统设计

#### 一、设计背景

在智慧校园、智能交通、机房监测和环境监测等场景中，需要通过传感器节点实时采集环境数据，并通过网络上传至服务器或监控端。本题要求学生设计一个简单的传感器网络应用系统，理解数据采集、网络传输、服务器接收和数据展示的基本流程。

#### 二、设计任务

设计并实现一个基于简单硬件节点的温湿度数据采集与网络上传系统。系统应能够采集温湿度数据，并通过 Wi-Fi、以太网或其他网络方式上传至服务器或上位机，实现数据接收、显示和简单存储。

#### 三、基本功能要求

1. 采用 ESP32、Arduino+网络模块、树莓派或其他开发板作为数据采集节点。

2. 连接温湿度传感器，完成温度和湿度数据采集。

3. 通过 HTTP、MQTT、TCP Socket 或 UDP 等方式将数据上传至服务器或上位机。

4. 服务器端或上位机能够显示节点编号、采集时间、温度值和湿度值。

5. 支持设置数据上传周期。

6. 能够对异常数据或超限数据进行提示。

#### 四、工程化设计要求

1. 分析系统应用场景，明确系统的功能需求和性能指标。

2. 比较至少两种通信协议，例如 HTTP 与 MQTT、TCP 与 UDP，并说明选择理由。

3. 设计数据格式或数据帧结构，明确设备编号、数据类型、采集值、时间戳等字段。

4. 分析系统在实时性、可靠性、功耗、成本和可扩展性方面的约束。

5. 说明系统涉及的网络层次结构，包括应用层、传输层、网络层和链路层。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试数据采集是否准确、稳定。

2. 测试数据上传成功率。

3. 测试不同上传周期下系统运行情况。

4. 使用 Wireshark、串口调试助手、MQTTX、Postman 或浏览器开发者工具分析通信过程。

5. 记录测试数据，并分析系统不足和改进方向。

### 题目10：基于 RFID 或二维码识别的设备借还登记网络系统设计

#### 一、设计背景

实验室、教学中心和工程训练中心中常常需要对设备进行借还登记与管理。传统人工登记方式效率较低，容易出现漏记和错记。本题要求学生结合 RFID 或二维码识别技术，设计一个简单的网络化设备借还登记系统。

#### 二、设计任务

设计并实现一个设备借还登记网络系统。系统能够识别设备编号或人员编号，将借用、归还等操作信息上传至服务器，并实现查询和记录功能。

#### 三、基本功能要求

1. 采用 RFID 模块、二维码扫描模块或按键模拟设备编号输入。

2. 使用 ESP32、Arduino、树莓派或 PC 作为采集终端。

3. 能够识别设备编号、人员编号或操作类型。

4. 将借还信息通过网络上传至服务器。

5. 服务器端能够记录设备编号、操作类型、操作时间和操作状态。

6. 能够查询设备当前状态，如“在库”“借出”“归还”。

#### 四、工程化设计要求

1. 分析设备借还管理的实际需求，明确系统输入、处理和输出内容。

2. 完成系统模块划分，包括识别模块、通信模块、服务器模块和查询模块。

3. 设计客户端与服务器之间的数据格式。

4. 比较 HTTP API、TCP Socket 或 MQTT 等通信方式的适用性。

5. 分析系统在数据一致性、操作可靠性、误识别处理、成本和可维护性方面的工程约束。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试设备编号识别是否正确。

2. 测试借用、归还、重复归还、非法编号等典型情况。

3. 测试服务器记录是否完整。

4. 使用 Postman、Wireshark 或日志工具分析通信过程。

5. 测试网络异常情况下系统的提示或恢复能力。

### 题目11：基于局域网 Socket 的智能灯光控制系统设计

#### 一、设计背景

远程控制是网络应用系统中的典型应用。在智能家居、智能教室、交通设施控制等场景中，经常需要通过网络对现场设备进行控制，并获取设备状态。本题要求学生设计一个基于局域网 Socket 通信的简单灯光控制系统。

#### 二、设计任务

设计并实现一个局域网智能灯光控制系统。系统能够通过 PC、手机或上位机发送控制指令，实现对 LED 灯或继电器的远程控制，并返回设备状态。

#### 三、基本功能要求

1. 使用 ESP32、树莓派、Arduino+网络模块或 PC 作为控制节点。

2. 使用 LED 灯、继电器模块或模拟输出作为被控对象。

3. 控制端能够发送开灯、关灯、查询状态等指令。

4. 设备端能够解析控制指令并执行相应动作。

5. 设备端能够返回当前状态。

6. 支持 TCP Socket 或 UDP Socket 通信。

#### 四、工程化设计要求

1. 明确控制系统的应用场景和控制需求。

2. 设计控制命令格式，例如 ON、OFF、STATUS 或自定义帧结构。

3. 比较 TCP 与 UDP 在控制系统中的优缺点。

4. 分析远程控制中的通信延迟、指令丢失、误操作和安全性问题。

5. 设计异常处理机制，如无效指令处理、超时处理和状态反馈。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试开灯、关灯和状态查询功能。

2. 测试多次控制指令下的执行成功率。

3. 测试 TCP 与 UDP 通信方式下的响应时间差异。

4. 使用 Wireshark 分析 Socket 通信过程。

5. 测试设备断开、重连或无效指令输入情况下的系统表现。

### 题目12：基于 MQTT 的多节点环境监测系统设计

#### 一、设计背景

MQTT 是物联网系统中常用的轻量级消息传输协议，适合多节点、低带宽和发布/订阅式通信场景。本题要求学生设计一个基于 MQTT 的多节点环境监测系统，理解物联网通信中的主题、发布、订阅和消息质量等级等机制。

#### 二、设计任务

设计并实现一个多节点环境监测系统。多个采集节点通过 MQTT 协议发布环境数据，监控端订阅相关主题并显示数据。

#### 三、基本功能要求

1. 至少包含 2 个环境监测节点，可采用 ESP32、树莓派或 PC 模拟节点。

2. 每个节点采集或模拟一种环境数据，如温度、湿度、光照、噪声等。

3. 搭建 MQTT Broker，或使用本地/云端 MQTT 服务器。

4. 设计合理的 MQTT 主题结构。

5. 监控端能够订阅主题并显示各节点数据。

6. 能够显示节点编号、数据类型、数据值和上传时间。

#### 四、工程化设计要求

1. 分析多节点监测系统的需求和扩展性要求。

2. 设计 MQTT 主题命名规则，例如 classroom/node01/temp。

3. 比较 MQTT 与 HTTP 在多节点数据上传场景中的适用性。

4. 分析 QoS 0、QoS 1、QoS 2 的特点和适用场景。

5. 考虑节点掉线、重复消息、消息延迟和服务器负载等问题。

6. 分析系统在可扩展性、可靠性、功耗和维护性方面的约束。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试多个节点同时上传数据的情况。

2. 测试不同 QoS 等级下的消息传输效果。

3. 测试节点断开和重新连接后的数据上传情况。

4. 使用 MQTTX、Wireshark 或服务器日志分析通信过程。

5. 统计消息到达率、平均延迟和异常情况。

### 题目13：基于蓝牙与 Wi-Fi 网关的数据转发系统设计

#### 一、设计背景

在实际网络系统中，不同通信技术常常共同存在。例如，近距离低功耗设备可以通过蓝牙通信，而数据上传到服务器则需要通过 Wi-Fi 或以太网完成。本题要求学生设计一个简单的异构网络网关系统，理解不同网络技术之间的数据转发过程。

#### 二、设计任务

设计并实现一个蓝牙与 Wi-Fi 网关数据转发系统。蓝牙节点发送数据至网关节点，网关节点再通过 Wi-Fi 将数据上传至服务器或上位机。

#### 三、基本功能要求

1. 使用蓝牙节点采集或模拟数据。

2. 使用 ESP32、树莓派或其他设备作为蓝牙/Wi-Fi 网关。

3. 网关能够接收蓝牙数据。

4. 网关能够通过 Wi-Fi 将数据上传至服务器。

5. 服务器端能够显示数据来源、数据内容和接收时间。

6. 能够对数据转发成功或失败进行提示。

#### 四、工程化设计要求

1. 分析异构网络网关的应用场景。

2. 说明蓝牙通信与 Wi-Fi 通信的技术特点和适用范围。

3. 设计蓝牙侧和 Wi-Fi 侧的数据格式转换方法。

4. 比较蓝牙、BLE、Wi-Fi 在传输距离、速率、功耗和组网方式上的差异。

5. 分析网关系统在数据缓存、转发延迟、丢包处理和异常恢复方面的约束。

6. 说明网关在网络分层结构中的作用。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试蓝牙节点到网关的数据传输。

2. 测试网关到服务器的数据上传。

3. 测试完整链路的数据转发成功率。

4. 测试蓝牙距离变化对通信稳定性的影响。

5. 测试 Wi-Fi 网络中断后网关的处理方式。

6. 记录端到端传输延迟并进行分析。

### 题目14：基于 Web 的教室人数统计与网络发布系统设计

#### 一、设计背景

教室、实验室、图书馆和公共空间的人数统计是智慧校园管理中的常见需求。通过简单传感器采集人员进出信息，并通过网络发布当前人数，可以帮助学生理解网络应用系统的设计流程。

#### 二、设计任务

设计并实现一个教室人数统计与网络发布系统。系统能够检测或模拟人员进出，统计当前人数，并通过 Web 页面或服务器发布人数信息。

#### 三、基本功能要求

1. 使用红外对射模块、超声波模块、按键或其他方式模拟人员进出。

2. 使用 ESP32、树莓派或 PC 作为采集与统计节点。

3. 能够统计当前人数，并避免出现负数等明显错误。

4. 将人数数据上传至服务器或直接通过 Web 页面显示。

5. 支持人数上限设置和超限提示。

6. 能够记录人数变化时间。

#### 四、工程化设计要求

1. 分析教室人数统计的实际应用需求。

2. 设计人数统计规则，考虑重复计数、漏计和异常输入问题。

3. 设计数据上传格式，包括地点编号、当前人数、变化方向和时间戳。

4. 比较本地 Web 服务、HTTP 上传和 MQTT 发布等方案。

5. 分析系统在准确性、实时性、部署成本和维护便利性方面的约束。

6. 说明系统涉及的网络协议和数据传输流程。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试人员进入、离开和连续进出情况下的统计结果。

2. 测试人数上限报警功能。

3. 测试网页显示或服务器更新是否及时。

4. 测试上传周期对显示延迟的影响。

5. 使用浏览器开发者工具、Wireshark 或服务器日志分析通信过程。

6. 统计人数识别准确率和数据上传成功率。

### 题目15：基于 UDP 广播的局域网设备发现系统设计

#### 一、设计背景

在局域网环境中，很多智能设备需要被自动发现，例如打印机、摄像头、智能终端和物联网节点。UDP 广播是实现局域网设备发现的一种常见方法。本题要求学生设计一个简单的设备自动发现系统。

#### 二、设计任务

设计并实现一个基于 UDP 广播的局域网设备发现系统。设备节点上线后周期性广播自身信息，控制端能够自动发现设备并显示设备列表。

#### 三、基本功能要求

1. 使用 ESP32、树莓派或多台 PC 作为局域网节点。

2. 设备端能够周期性发送 UDP 广播包。

3. 广播包中包含设备编号、IP 地址、端口号、设备类型和状态。

4. 控制端能够监听广播信息，并生成设备列表。

5. 能够显示设备在线或离线状态。

6. 可扩展实现对指定设备发送控制命令。

#### 四、工程化设计要求

1. 分析局域网设备发现的应用场景。

2. 设计 UDP 广播报文格式。

3. 说明 IP 地址、端口号、广播地址和子网的作用。

4. 分析 UDP 广播的优点、局限性和安全风险。

5. 设计设备在线状态判断机制，例如心跳超时判定离线。

6. 比较 UDP 广播与手动配置 IP、组播或中心服务器注册方式的差异。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试设备上线后是否能够被控制端发现。

2. 测试多个设备同时广播时系统是否正常工作。

3. 测试设备离线后的状态更新。

4. 使用 Wireshark 抓取并分析 UDP 广播包。

5. 测试不同广播周期对发现速度和网络负载的影响。

6. 分析系统的不足和改进方案。

### 题目16：基于 HTTP API 的智能门禁状态上报系统设计

#### 一、设计背景

门禁、闸机和出入口管理系统广泛应用于校园、实验室、交通场站等场景。门禁状态上报系统可以帮助学生理解 Web 应用工作机制、HTTP 请求过程和网络接口设计方法。

#### 二、设计任务

设计并实现一个智能门禁状态上报系统。系统能够检测或模拟门禁状态变化，并通过 HTTP API 将事件上传至服务器进行记录和显示。

#### 三、基本功能要求

1. 使用 RFID、按键、磁簧开关或传感器模拟门禁事件。

2. 使用 ESP32、树莓派或其他设备作为门禁终端。

3. 能够检测开门、关门、刷卡、非法访问等事件。

4. 通过 HTTP GET 或 POST 请求上传事件信息。

5. 服务器端能够记录事件类型、设备编号、时间和状态。

6. 能够查询历史事件记录。

#### 四、工程化设计要求

1. 分析门禁系统的业务流程和网络通信需求。

2. 设计 HTTP API 接口，包括 URL、请求方法、参数和返回结果。

3. 比较 GET 与 POST 的区别及适用场景。

4. 分析 HTTP 通信的通用性、开销和安全性问题。

5. 考虑重复上报、网络失败、非法数据和服务器异常等情况。

6. 说明系统中应用层、传输层和网络层的作用。

#### 五、测试与验证要求

1. 测试正常开门、关门和刷卡事件上报。

2. 测试非法事件或异常事件上报。

3. 使用 Postman 测试 HTTP 接口。

4. 使用 Wireshark 或浏览器开发者工具分析 HTTP 请求和响应。

5. 测试网络中断或服务器不可达时的系统提示。

6. 分析接口设计和数据安全方面的不足。