《数据通信与网络课程设计》课程设计日志

课设题目：基于 MQTT 的多节点环境监测系统设计

所在小组：

学生姓名：胡艺瀚

学    号：2023905925

班    级：2023240303

小组成员：孙博宇、韦煜城、曾家豪

本人主要分工：软件设计、性能测试与项目推进

指导老师：和洁，傅攀峰，刘若辰

时    间：2026年6月

信息工程学院

第 1 个工作日：题目理解、项目规划与需求设计

日期：2026年6月8日

1. 今日主要工作内容

今天主要完成课程设计项目的启动与整体规划。上午认真听取老师对课程设计的讲解，了解整体安排、工作日进度、阶段检查、报告结构、答辩方式和测试证据要求；老师强调要体现工程思维，从需求分析、方案设计、协议选择、测试验证到过程记录完整说明设计依据。课后对本组选题进行分析，组织并参与第一次小组会议，讨论应用场景、技术路线、分工与性能目标。

2. 本人完成的具体任务

① 梳理课程设计的阶段要求、提交材料和答辩重点。

② 主导构建项目整体推进流程，确定“一个模块一个模块推进”的方式。

③ 规划 GitHub 协作流程，通过 Issue、commit、README 进度和文档进行过程留痕。

④ 组织第一次小组会议，明确分工：本人和曾家豪负责软件侧，孙博宇和韦煜城负责硬件侧。

⑤ 完成项目基础目录结构搭建、课程资料归档与 README 初版。

⑥ 完成《需求分析与设计指标》初稿，以及《MQTT 主题与消息格式设计》文档（Topic 命名、JSON 字段与中文显示映射）。

3. 遇到的问题

① 项目初期任务较多，一次性规划过大容易导致后续执行压力过大。

② 设计 MQTT Topic 和 JSON 字段时，需要判断是否可使用中文命名。

4. 解决方法

① 采用“一个模块一个模块推进”的流程，每次只围绕当前模块完成设计、实现和提交。

② 确定文档和页面展示用中文，但 Topic、JSON 字段和代码变量统一用英文，减少编码兼容与抓包分析问题。

5. 今日成果

① 完成项目仓库初始结构、README 初版，以及需求分析与 MQTT 协议设计文档。

② 主导确定项目整体流程与小组分工，并整理第一次会议记录。

6. 明日计划

① 推进 GitHub 协作流程规范。

② 进行本地 MQTT Broker 方案调研，为 PC 模拟节点和监控端开发做准备。

第 2 个工作日：协作流程规范与本地 Broker 验证

日期：2026年6月9日

1. 今日主要工作内容

今天主要围绕 GitHub 协作流程规范和软件侧开发准备开展工作。对小组成员提交的 Issue 和 PR 进行审查，进一步规范“先 Issue、再 PR、审查后合并”的流程；并编写本地 MQTT Broker 与发布订阅测试脚本，为 PC 模拟节点和 Web 监控端开发打基础。

2. 本人完成的具体任务

① 审查队友提交的 ESP32 硬件节点设计、工程化分析等 Issue 和 PR，整理可复制到评论区的修改建议（文件名补 .md、PR 关联 Issue、文档范围压缩、协议一致性检查等）。

② 处理 GitHub 分支同步与推送问题，熟悉 fetch、pull --ff-only、merge、push 等操作。

③ 新增 requirements.txt，记录 paho-mqtt 与 amqtt 依赖。

④ 编写 scripts/mqtt_broker.py 启动本地轻量 Broker，以及发布/订阅测试脚本。

⑤ 用 Python 脚本完成 2 个节点、4 类环境数据共 8 条消息的发布订阅验证。

3. 遇到的问题

① 本地 main 与远程 main 存在差异，直接 push 被拒绝。

② 队友的 Issue 和 PR 存在任务范围偏大、文件名缺后缀、PR 与 Issue 未关联等问题。

4. 解决方法

① 先 fetch 再用 pull --ff-only 将本地快进到远程最新，理解了远程更新时不能直接推送的原因。

② 采用先审查、再评论建议、最后由对应负责人修改的方式处理队友 PR，既规范又保留各自工作过程。

5. 今日成果

① 完成 Issue 与 PR 审查，明确队友 PR 合并前需修改的问题。

② 完成本地 Broker 与发布订阅测试脚本，成功收发 8 条测试消息。

6. 明日计划

① 实现 PC 模拟环境监测节点。

② 实现 Web 监控端订阅显示功能。

第 3 个工作日：PC 模拟节点与 Web 监控端实现

日期：2026年6月10日

1. 今日主要工作内容

今天是中期检查前的最后一个工作日，主要完成软件侧两个核心模块——PC 模拟节点和 Web 监控端，并审查合并队友的 ESP32 设计文档。目标是让“模拟节点 → Broker → 监控端显示”的完整软件链路真正跑起来，为中期检查提供可演示、可验证的成果。

2. 本人完成的具体任务

① 实现 PC 模拟节点 sim_node.py，支持节点编号、数据类型、上传周期和 QoS 等命令行配置。

② 采用均值回归随机游走生成温湿度、光照、噪声等数据，使其平滑变化、贴近真实环境。

③ 实现断线自动重连与 QoS 1 离线排队补发，经双节点并发与 Broker 重启验证重连能力。

④ 实现 Web 监控端 web_monitor.py，基于 Flask + SSE 网页实时刷新，无需手动刷新。

⑤ 实现节点编号、数据类型中文映射、数值、单位、上传/接收时间显示，记录毫秒级接收日志，15 秒无数据自动标记离线。

⑥ 编写两模块的运行验证文档；审查并合并队友孙博宇的两个 ESP32 设计 PR，合并前指出文件名与数据类型口径问题。

3. 遇到的问题

① 纯随机数生成的模拟数据会无规律剧烈跳变，不像真实环境数据。

② 监控端需要在不刷新页面的情况下实时更新数据。

4. 解决方法

① 采用均值回归随机游走，每步向基准值回归并叠加高斯噪声，使数据在合理范围内平滑漂移。

② 采用 SSE，由后端在收到新消息时主动推送到浏览器。

5. 今日成果

① 完成 PC 模拟节点（Issue #16）与 Web 监控端（Issue #18）及验证文档。

② 打通“模拟节点 → Broker → 监控端网页显示”完整软件链路，并完成队友两个 ESP32 PR 的审查合并。

6. 明日计划

① 参加课程设计中期检查。

② 根据老师检查意见调整后续方案。

第 4 个工作日：中期检查、负载建模、MQTT 升级与性能实验

日期：2026年6月11日

1. 今日主要工作内容

今天上午参加中期检查。老师指出当前方案功能完整，但还需体现“方案要由需求驱动”和“要充分考虑成本”。下午围绕反馈重新梳理工作，确定“需求建模 → 实验验证 → 需求计算器”的新主线，并开始密集推进网络负载建模、Broker 升级与性能实验。

2. 本人完成的具体任务

① 完成中期检查汇报。

② 建立“需求参数 → 网络负载 → 服务器配置 → 成本”的通用计算方法，完成《网络负载与服务器配置计算方法建模》（Issue #24）。

③ 完成 MQTT 方案升级（Issue #25）：Broker 由实验性 amqtt 升级为生产级 EMQX 5.8.9，客户端升级 MQTT 5.0（Topic Alias、会话过期），新增 json / json-min / msgpack 三种 payload 格式。

④ 因本地 Windows 不便做大规模压测，租用一台阿里云服务器作为实验台架，部署 EMQX 与 emqtt_bench。

⑤ 完成性能实验（Issue #27）：协议开销抓包矩阵、EMQX 容量与吞吐压测（5 万连接 / 5 万条每秒）、amqtt 对照、跨公网延迟实测，并把实测系数回填建模文档。

⑥ 完成需求计算器（Issue #33）：监控端新增 /calculator 页面，输入需求即输出负载、配置与成本。

⑦ 补充场景实景压测与稳定性验证：2 万连接 30 分钟零掉线、转发送达 99.96%、断线重连 5.2 秒。

3. 遇到的问题

① 老师指出原方案缺少明确的需求依据与成本分析。

② 本地笔记本不适合做几万连接压测，作为容量基准也不具备“可购买配置”的代表性。

4. 解决方法

① 建立通用计算模型，把方案选择变成可由需求参数推导的过程，而非拍脑袋决定。

② 用 amqtt 作对照组同条件压测，用数据对比说明 EMQX 的容量与吞吐优势；租用配置明确的云服务器，使容量曲线可对应“什么配置支撑多少节点、成本多少”。

5. 今日成果

① 完成中期汇报、负载与成本建模文档、MQTT 升级、性能实验（抓包/压测/对照/延迟并校准系数）与需求计算器初版。

6. 明日计划

① 补充满负载与 QoS 丢包实验，使内存建模更严谨。

② 进一步完善需求计算器的展示与可视化。

第 5 个工作日：补充性能实验与计算器升级

日期：2026年6月12日

1. 今日主要工作内容

今天主要做两方面：一是补充完善性能实验使建模更严谨；二是为 ESP32 硬件节点接入做网络侧准备与对接规范。

2. 本人完成的具体任务

① 补充满负载连接爬坡实验，发现满负载每连接内存约为空闲的 2.46 倍，说明单一安全系数估算内存不够。

② 补充 QoS × 丢包实验，发现 MQTT 跑在 TCP 之上、由 TCP 重传兜底，三种 QoS 在持续连接下到达率都接近 100%，代价是延迟随丢包率上升。

③ 将连接爬坡加密到 10 个档位，使内存拟合曲线更扎实。

④ 升级需求计算器：内存估算改为“空闲下界 ~ 满负载上界”双模型，前端改为深色仪表盘并用图表展示模型与实测对照。

⑤ 完成 ESP32 接入网络侧准备（Issue #34）：监控端与模拟节点新增可燃气体、土壤湿度类型映射，建模文档新增接入层容量约束，计算器新增所需 AP 数输出，并整理 ESP32 到网络端对接规范。

⑥ 针对队友反馈的 ESP32 配网网页不稳定（Issue #35），分析原因并建议改用成熟的 WiFiManager 库。

3. 遇到的问题

① 早期内存模型用单一安全系数估算，与满负载实测差距较大。

② 队友 ESP32 固件采集的传感器类型与监控端原有类型不一致。

4. 解决方法

① 专门做满负载爬坡实验得到满负载内存曲线，把计算器升级为空闲~满负载双模型，选型按满负载上界取值。

② 在监控端与模拟节点补充对应类型映射与单位，使队友数据正确显示。

5. 今日成果

① 完成满负载爬坡与 QoS 丢包两项补充实验、计算器内存双模型与可视化升级、ESP32 接入网络侧准备与对接规范。

6. 明日计划

① 搭建 ESP32 联调所需的服务器环境，验证从硬件节点到监控端的完整链路。

第 6 个工作日：EMQX 部署与端到端联调

日期：2026年6月13日

1. 今日主要工作内容

今天主要搭建并验证 ESP32 接入所需的服务器侧环境。考虑到方案主线是 EMQX，为使演示与报告一致，在本地用 Docker 部署 EMQX 5.8.9（与压测同版本），由笔记本扮演“未来自建部署的服务器”，并用模拟节点完整验证从设备到监控端的链路。

2. 本人完成的具体任务

① 在本地用 Docker 部署 EMQX 5.8.9，映射 MQTT 端口 1883 与 Dashboard 端口 18083。

② 配置 Windows 移动热点组网，使 ESP32 与笔记本同处一个局域网，笔记本固定 IP 192.168.137.1 作为 Broker 地址。

③ 用 PC 模拟节点模拟 ESP32（完整 JSON、MQTT 3.1.1）经热点 IP 连接 EMQX，端到端验证服务器侧链路全通，监控端正确显示四类数据。

④ 编写《EMQX 部署与联调说明》，记录部署、启停、联调、验证流程与常见问题排查。

3. 遇到的问题

① 演示用本地 Mosquitto 还是 EMQX 的一致性问题；Docker 拉取镜像报错；担心 Docker 端口映射只绑本机导致 ESP32 连不上。

4. 解决方法

① 演示统一改用与压测同版本的 EMQX 5.8.9（Docker），自带 Dashboard 便于答辩；登录 Docker Hub 后重新拉取成功；用模拟节点经热点 IP 验证，确认端口映射对外可见、ESP32 可连入。

5. 今日成果

① 完成本地 EMQX 5.8.9 的 Docker 部署、从设备到监控端的端到端联调验证，以及《EMQX 部署与联调说明》文档。

6. 明日计划

① 等硬件队友完成 ESP32 配网与 MQTT 上传后进行真机联调，并继续推进报告与答辩材料整理。

第 7 个工作日：ESP32 室外长测的服务器侧记录与分析

日期：2026年6月15日

1. 今日主要工作内容

今天配合硬件队友的 ESP32 室外全天长测，负责服务器侧的数据记录与分析。在云端用持久会话记录器 7×24 接收并落盘，本地无需开机；事后对约 15 小时数据做到达率统计与曲线分析，并定位光照数据异常的根因（属硬件侧）。

2. 本人完成的具体任务

① 在云服务器部署 cloud_recorder.py（QoS 1、持久会话、systemd 常驻），持续记录 ESP32 上报数据。

② 统计到达率：全天约 8547 条、整体到达率 95.0%，期间 2 次网络中断；明确“网络短时中断计入、外部停机剔除”的口径。

③ 绘制温度、湿度、可燃气体、土壤湿度的全天曲线，核对其日变化形态与当日晴热天气吻合。

④ 定位光照 BH1750 异常（白天多为 -1）：经比对串口与订阅链路，排除监控/订阅侧，判断为 ESP32 端 I2C 接线接触不良（模块本身正常）。

⑤ 输出测试报告、全天曲线与记录/分析脚本并入库。

3. 遇到的问题

① 光照数据白天几乎全为无效值；本地不便 7×24 开机记录；需判断异常出在硬件端还是订阅/监控端。

4. 解决方法

① 用云端持久记录器常驻接收，避免本地长时间开机；比对串口与订阅链路排除监控端问题，定位为硬件端 I2C 接触不良；统计时区分网络中断与外部停机。

5. 今日成果

① 完成约 15 小时服务器侧记录与分析，四类数据合理、到达率 95.0% 达标，并定位光照问题为硬件端接线接触不良。

6. 明日计划

① 复核性能与协议实验数据；待硬件接线修复后补测光照；把云端记录器升级为持久服务。

第 8 个工作日：性能数据复核、光照修复与记录器持久化

日期：2026年6月16日

1. 今日主要工作内容

今天复核已有性能与协议实验数据，配合硬件修复后补采光照数据并出曲线，并把云端记录器升级为持久服务，避免重启/欠费导致记录中断；同时梳理工程分析素材。

2. 本人完成的具体任务

① 复核协议开销、容量/吞吐、QoS × 丢包、公网延迟等实验数据与图表，确认与建模系数一致。

② 硬件队友重新接稳 BH1750 后，服务器侧记录到夜间至清晨连续约 6 小时有效光照（0 → 约 305 lux），并绘制夜晨曲线，佐证模块本身正常。

③ 把云端记录器从临时单元升级为 systemd 持久服务（Restart=always、开机自启），避免服务器重启或欠费后记录中断。

④ 梳理工程分析素材（实时性、可靠性、可扩展性、成本、可维护性）。

3. 遇到的问题

① 早期记录器为临时单元，服务器重启后会丢失；光照修复后需要一段干净曲线佐证 BH1750 本身正常。

4. 解决方法

① 将记录器改为 systemd 常驻服务并开机自启；利用夜间至清晨稳定时段采集连续有效光照数据并出图。

5. 今日成果

① 完成性能数据复核、光照夜晨曲线与记录器持久化，工程分析素材齐备。

6. 明日计划

① 补做 MQTT 与 HTTP 开销对比实验，完善监控端，撰写并扩充课程设计报告。

第 9 个工作日：MQTT/HTTP 对比实验、监控端完善与报告撰写

日期：2026年6月17日

1. 今日主要工作内容

今天补做 MQTT 与 HTTP 的开销对比实验为协议选型提供量化依据；完善 Web 监控端（界面美化、选择订阅）；并撰写、扩充课程设计报告。

2. 本人完成的具体任务

① 编写 compare_mqtt_http.py，逐字节实测同一条数据经 MQTT 与 HTTP 上传的应用层开销（json/json-min/msgpack 各 200 次）：MQTT 比 HTTP 节省 65%~77%，协议头开销约为其 1/8。

② 美化 Web 监控端为深色仪表盘，新增“选择订阅”功能（按节点、按数据类型或全部过滤，后端按 MQTT 通配符对该连接的推送过滤），直观体现主题订阅机制。

③ 厘清 QoS 选型思路：TCP 兜底连接内丢包、QoS 解决连接断开，故选 QoS 1 + 持久会话，并用 seq 去重替代 QoS 2。

④ 撰写并大幅扩充课程设计报告：实现过程详写、测试证据闭环、典型问题与解决过程、设计指标达成汇总表、硬件约束与安全性、工程化总结。

3. 遇到的问题

① 需要量化“为什么选 MQTT 而不用 HTTP”；报告需补充实现细节、证据链与工程分析。

4. 解决方法

① 做逐字节对比实验拿到真实数据支撑选型；按“测试方法—测试结果—结果分析”补充图表与典型问题闭环。

5. 今日成果

① 完成 MQTT/HTTP 对比实验与数据归档、监控端“选择订阅”功能、以及课程设计报告的撰写与扩充。

6. 明日计划

① 制作答辩 PPT 的协议与硬件部分，合并队友材料并提交全部成果。

第 10 个工作日：答辩 PPT 制作与成果提交

日期：2026年6月17日

1. 今日主要工作内容

今天完善答辩 PPT，合入硬件队友材料，统一接线口径，并整理、提交全部课程设计成果，完成项目闭环。

2. 本人完成的具体任务

① 完善答辩 PPT：新增“为什么选 MQTT（对比 HTTP 实测）”页、重构 QoS 论证页（讲清 TCP 与 QoS 分工）、把 2 万连接压测移到校园案例作为实验支撑、新增两页 ESP32 硬件页（组成与传感器接入、Wi-Fi 配网）。

② 合并硬件队友的固件、测试记录与图片等 PR，统一接线口径（光照以串口/固件为准，即 BH1750）。

③ 核对课程设计报告、源代码、汇报 PPT、个人日志与测试附件齐备。

④ 用 Git 分模块提交并推送，保持过程留痕。

3. 遇到的问题

① 硬件接线图中光照模块标注与实际（BH1750）不一致；多份材料需统一并提交。

4. 解决方法

① 统一以串口/固件为准（BH1750），并提 Issue 请硬件队友更正接线图；分模块清点并提交全部成果。

5. 今日成果

① 完成答辩 PPT、材料合并与成果提交，课程设计形成完整闭环。

6. 明日计划

① 参加课程设计答辩演示。

个人总结

1. 本人在课程设计中的主要贡献

负责软件侧与项目流程推进，主要包括：需求分析与 MQTT 主题/消息格式设计；PC 模拟节点与 Web 监控端实现；网络负载与服务器配置成本建模；MQTT 5.0 方案升级与 EMQX 选型；协议开销抓包、容量/吞吐压测、QoS×丢包与跨公网延迟等性能实验；需求-成本计算器；MQTT 与 HTTP 开销对比实验；ESP32 室外长测的服务器侧记录与分析；课程设计报告与答辩 PPT 的撰写制作。同时主导 GitHub 协作流程与项目进度推进。

2. 掌握的主要知识和技能

MQTT 发布/订阅、主题设计、QoS 与持久会话；TCP 的可靠传输与重传；Wireshark 抓包与协议开销分析；EMQX 部署、压测与系统调优；Flask + SSE 实时 Web；网络负载与服务器容量、成本建模；Git 分支协作与 Issue/PR 评审。

3. 遇到的主要问题及解决过程

中期反馈要求“需求驱动、考虑成本”，据此建立通用计算模型与需求计算器；内存单一系数估算不准，补满负载爬坡实验改为双模型；QoS 与 TCP 的关系易混淆，用 QoS×丢包实验厘清 QoS 价值在断连；演示 Broker 一致性问题，统一改用本地 EMQX；光照数据异常，经比对定位为硬件端 I2C 接触不良并配合修复。

4. 对系统设计的认识

好的方案应由需求驱动、用实验量化、求一个有约束的最小成本，而非一味追求最强；软硬件采用同构接口、分层设计，并以完整的“需求—设计—实现—测试—分析”证据链支撑结论。

5. 不足与改进方向

现场供网稳定性不足、下行带宽随订阅端数放大、缺少数据持久化与告警、Broker 尚未启用认证与加密、硬件可靠性与 OTA 维护等，均为后续可改进的方向。

附：测试与提交记录

表 1  软件侧性能与协议测试结果

| 测试项目 | 测试方法 | 测试结果 | 是否通过 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能连通性 | 双节点并发上传，按 seq 逐条对照 | 到达率 100%（48/48），重连约 7 s，QoS 1 离线 12 条全部补发 | 通过 | 软件链路完整 |
| 协议开销（抓包） | Wireshark 抓不同 QoS/格式/Alias/版本 | 单条 json/json-min/msgpack = 261.9/203.0/185.9 B，Alias 每条省 21.3 B | 通过 | 作为带宽系数 |
| 容量压测（EMQX） | 连接爬坡至 5 万 | 5 万连接约 1.05 GB（15.75 KB/连），满载 38.76 KB/连（2.46×） | 通过 | 选型按满载上界 |
| 吞吐压测（EMQX） | 消息吞吐压测 | 5 万条/秒约 3.2 核（约 1.9 万条/核·秒） | 通过 | 对照 amqtt 千级即单核饱和 |
| QoS × 丢包 | 0–15% 人为丢包测三种 QoS | 三种 QoS 到达率均 100%（TCP 重传），延迟随丢包率上升 | 通过 | QoS 价值在断连 |
| 跨公网延迟 | 节点经公网发布、监控端订阅 | 平均 44.7 ms、到达率 100%、断线重连 5.2 s | 通过 | 满足 ≤ 1 s |
| 实景压测 | 2 万连接、30 分钟、10 路转发 | 连接零掉线，转发送达 99.96%，CPU 约 1.1 核、内存约 1.5 GB | 通过 | 与计算器预测吻合 |
| MQTT vs HTTP | 同一条数据逐字节对比 | MQTT 比 HTTP 省 65%~77%，协议头约为其 1/8 | 通过 | 支撑协议选型 |

表 2  关键指标实测

| 测试指标 | 测试条件 | 测试结果 | 结果分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消息到达率 | 按 seq 逐条统计实收/应收 | 功能测试 100%，ESP32 真机 15 h 为 95.0% | 网络短时中断计入仍达标（≥ 95%） |
| 平均传输延迟 | 跨公网 MQTT 发布/订阅 | 平均 44.7 ms（P95 约 85 ms） | 远优于 ≤ 1 s，适合环境监测 |
| 断线重连恢复 | 断网后自动恢复并续传 | EMQX 约 5.2 s，节点功能测试约 7 s | 满足 ≤ 10 s |
| 单机容量 | EMQX 连接爬坡 | 5 万连接约 1 GB 内存，远未触顶 | 万级场景余量大，可横向扩展 |
| 处理吞吐 | EMQX 消息压测 | 5 万条/秒约 3.2 核 | 单节点压力远低于此，瓶颈在带宽/存储 |
| 连续运行稳定性 | 2 万连接 30 min + 真机约 15 h | 零掉线、形成完整曲线 | 长时间稳定达标 |

表 3  提交材料清单

| 材料名称 | 是否提交 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课程设计报告 | ☑ 是 □ 否 | docs/project_outputs/课程设计报告/ |
| 源代码 / 仿真文件 | ☑ 是 □ 否 | src/、scripts/、hardware/ |
| 汇报 PPT | ☑ 是 □ 否 | 期末答辩 Beamer 幻灯片 |
| 个人日志 | ☑ 是 □ 否 | 本文件 |
| 测试数据/抓包文件/截图 | ☑ 是 □ 否 | captures/、docs/project_outputs/测试证据/ |